实验日期（Experimental date）：2026-09-14—2026-09-18

实验人（Experimenter）：储红康

| 名称（Experiment） | SPEN / xSPEN 先验训练、两倍超分与批量重建 |
| --- | --- |
| 目的（goal） | 比较 DiT 与 U-Net，评估 96×96 到 192×192 超分，整理鼠脑及人脑重建结果。 |
| 仪器及试剂 (Instruments & Materials) | GPU 工作站；鼠脑图像、Bruker SPEN 原始数据、人脑 xSPEN / Hybrid SPEN 实采数据及 IXI T2/PD 数据。 |

附录

路径均相对工作区根目录。以下用 S、B、X、H 简写各项目的 runs 目录。

S = code/spen_diffusion_recons/runs/

B = code/spen_scanner_data_recons/runs/

X = code/xspen_human_review/runs/

H = code/xspen_diffusion_recons/runs/

1. 三种先验及 DiT 对照

U-Net：S/retrain_0911_260916/mouse_mixed/model_ema.pt；14.43M 参数，96×96，5,000 步 rat 预训练 + 30,000 步 mixed 训练。

Pixel DiT：S/rodent96_dit_balanced_260917/training/model_ema.pt；20.73M 参数，96×96，patch=4、hidden=320、depth=11、heads=5；28,160 张扩充图，balanced_v1 采样，60,000 步 EMA。

VAE + DiT：S/rodent192_latent_dit_260915/train/model_ema.pt；DiT 129.53M 参数，冻结 VAE 55.33M 参数；192×192 图像对应 4×48×48 潜变量；10,633 张图，60,000 步，all_data_no_holdout。

无条件生成：S/unconditional_latest_260917/；每模型 8 张，64 步 EDM Heun，σ=80→0.002，ρ=7。图 1 取前 4 张，使用保存的 images_unit 数组。模型、权重哈希与采样配置见 summary.json、protocol.json。

DiT 最新评估：S/rodent96_dit_balanced_260917/evaluation/；15 只留出小鼠、30 张图。完整 PE 的 λ=1，50% PE 的 λ=3，60 步 DiffPIR。

2. 两倍超分

运行目录：S/rodent192_spen2x_260914/；权重 train/model_ema.pt，最终 60,000 步 EMA。图像、数组、逐例指标和配置见 figures_260915/。

仿真：192×192 真值 → 96×96 SPEN 观测；完整 96 条 PE、σ=0.01，或随机 48/96 条 PE、σ=0.02。DiffPIR 60 步，λ 分别为 1、0.3；Tikhonov ρ 分别为 0.0001、0.0003。PhaseMap + InvA 先在 96 网格求解后 bicubic 到 192。

原展示集有 4 例，来源为 ds002870、ds005186、ds005236、lab_mouse；均参与先验训练。图 2 沿用完整原图，包含数组索引 0、1、2、3 的两种采样条件。文中均值由 simulation.json 的全部 4 例 metrics 直接平均。

实采：FOV 16 mm 的 MAT 导出编号为 5、13、22、30、38，FOV 24 mm 为 3、7、11、15、19。DiffPIR λ=1、σ=0.02、60 步，Tikhonov ρ=0.003。图 3 沿用完整原图，展示全部 10 例。

实采输入：code/data/spen_acquired_260915/mat/ 下的 20240321_lxj_spen_mouse_240321_1_1_1 和 20240115_lxj_SPEN_96_240115_1_1_1。

3. U-Net 原生 96×96 重建

运行目录：S/retrain_0911_260916/；仿真在 evaluation/，实采在 evaluation_real_expanded_reuse_260916/；权重同第 1 项 U-Net。

仿真：15 只留出小鼠、30 张图；DiffPIR 60 步、seed=72、λ=1，完整 PE σ=0.01，50% PE σ=0.02。PSNR / SSIM 先按个体内平均，再按个体等权平均。图 4 沿用完整原图，包含保存数组索引 3、8、17、15 的两种采样条件。

实采：10 例，DiffPIR 60 步、λ=1、σ=0.02、seed=73；Tikhonov ρ=0.003。图 5 沿用完整原图，展示与图 3 相同的全部 10 例，保持保存的显示方向及 [0,1] 窗。

4. Bruker SPEN 批量重建

运行目录：B/all_raw_260915/；输入 code/data/spen_acquired_260915/。summary.json 汇总扫描与状态，frame_index.csv 记录帧索引，cases/ 保存复数重建数组，index.html 提供逐帧查看。

782 份记录：651 completed、100 completed_with_limitations、31 raw_unavailable。输出 1,713 帧：1,475 completed、86 partial_reconstruction、152 preview_only。

按 experiment_name 含 mouse 筛选，共 282 份记录，278 份 completed、4 份 raw_unavailable；完成的记录对应 296 帧，分布在 7 个实验目录。

方法：轨迹重网格、RO FFT、PhaseMap + 加窗 InvA，以及逐线圈复数 Tikhonov；lambda_relative=0.01。图 6 的各图按 0–p99.5 显示，来源和 slice/volume/echo 索引见配图 provenance.json。

5. 人脑 xSPEN 与统一 HTML

运行目录：X/unified_review_260916/；index.html、coverage.html 为展示和覆盖说明，manifest.json、selection.json 为条目与选例记录。已保存展示版本：experiments/SPEN_xSPEN_Data_Review_260917/index.html。

8 份 xSPEN：MID112、MID114、MID27、MID51、MID613、MID615、MID106、MID108，共 6,812 帧。沿用 review.reconstruct 扩展重建，Tikhonov alpha=0.01，PhaseMap + InvA window=0.8。旧流程列为 RO 滤波 / FFT / RSS 复算。

图 7 使用 MID112、MID114、MID613、MID615 的 HTML 默认坐标 [32,0]、[32,0]、[24,0]、[24,0]，坐标从 0 开始；图上层号从 1 开始。各方法使用自身 p99.5 窗，按声明的 FOV 比例显示。

统一页面共 2,049 个影像条目，另有 10 个选例和 91 张旧导出图；其中包含旧 Bruker 结果、数值数组和参考序列。该汇总与本周 B/all_raw_260915 的原始数据批量处理分别计数。

6. Hybrid SPEN

16 份扫描、1,898 帧的整理位于 X/unified_review_260916/；13 份有旧重建，3 份为 RO-only 输入。序列名 esrs_hyb_spen_Diff2，采用二次相位编码。

本周先验重建：H/hybrid_human_pilot_260917/；prepared/ 保存输入和前向模型，mouse/、human_old/、human_new/ 保存重建，report/ 保存对照图及指标，human_finetune/ 保存继续训练记录。

MID253：原生 60×64，FOV 180×192 mm，32 通道，40 层 × 4 volume，层厚 3 mm，TE=52 ms。重建使用 MATLAB 第 20、27 层，各包含 b0、DWI-RO、DWI-PE、DWI-SS，共 8 帧。图 8 取两层的 b0 和 DWI-SS。

人脑先验从旧 50,000 步权重继续训练 2,000 步，训练数据为 IXI T2/PD 幅度图。验证损失 0.11582563 → 0.11599071。DiffPIR 60 步、λ=1、ξ=0、seed=917，实采 σ_noise=0.02；鼠脑/人脑先验分别在 96/128 网格工作，结果投影回原生网格。

另完成 4 位留出 IXI 受试者的中央轴位仿真，采用理想二次编码、已知平滑线圈、2% 复数 RMS 噪声。详细结果和逐例测量残差见 report/summary.json、report/metrics.csv。

7. 周报配图与生成文件

临时材料：tmp/周报草稿_260918/；figures/provenance.json 记录每张图的数组来源、选例索引和显示窗。图 2—5 直接使用 experiments/SPEN_Reconstruction_Comparison_260915/ 和 experiments/SPEN96_Reconstruction_Comparison_260916/ 中的完整原图；make_figures.py 复制这些图片并从已有数组生成其他配图，build_report.py 填写模板。

本次只整理已有实验结果与绘图，没有运行新的训练或重建。